附件1

兴安盟妇幼保健院采购宫腔检查镜项目需求及技术参数要求

项目整体要求：

1、验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

2、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

3、装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

4、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

- 宫腔检查镜1台

- 整体要求：质保一年，控制总价：141000.00元

- 1、整机要求

- 1.1.整机要求：临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。

- 2、技术参数要求

- 2.1.主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15%、内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。

- 2.2.内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。

- 2.3.内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。

- 2.4.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。

- 2.5.内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸。

- 2.6.进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。

- 2.7.全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。

- 2.8.诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm

- 2.9.消毒灭菌：满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式

- 2.10.器械工作长度： 400mm、器械直径：1.6mm

- 2.11.器械可360度旋转，

- 2.12.器械可拆卸分为钳杆和手柄，

- 2.13.配套器械需包括：宫腔镜1支、配套消毒盒1个